UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS ESCOLA  SUPERIOR DE TECNOLOGIA

GRADUAC¸ A˜O EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAC¸ A˜O

RAPHAEL DE SOUZA NUNES

PROJETO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO PLUVIAL BASEADO EM IOT

MANAUS/AM

2020

RAPHAEL DE SOUZA NUNES

PROJETO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO PLUVIAL BASEADO EM IOT

Trabalho de  Conclusao  de  Curso  apresentado `a banca avaliadora   do   curso   de   Engenharia   de   Controle   e Automa¸cao da  Universidade do  Estado do  Amazonas  - UEA, unidade Escola Superior de Tecnologia - EST, como pr´e-requisito para obtenc˜ao do t´ıtulo de Bacharel  em Engenharia de Controle e Automac˜ao.

Orientador:      Prof.  Dr. Israel  Mazaira  Morales

Universidade  do Estado do Amazonas

MANAUS/AM

2020

RESUMO

Com  base  na  busca  da  produ¸c˜ao de tecnologias para  diminuir  a degrada¸cao do meio ambiente  e, unindo-se  a isto,  a procura  pela  implementac˜ao  de Smart  Things,  dentro do ˆambito do IoT  - Internet Of Things,  o projeto  a ser desenvolvido  visa a elabora¸cao

de  um  prot

tipo  de  uma  Cisterna Inteligente - CI  a  qual  contar´a  com  um  sistema

automa´tico para  coleta e distribuic¸˜ao de ´agua da chuva,  integrando as trˆes ´areas de um projeto IoT : Hardware, Firmware  e Software. No segmento de Firmware,  por meio do uso de microcontroladores e microprocessadores em integra¸c˜ao com sensores, atuadores e a Intranet, ser´a poss´ıvel coletar  dados e realizar  a¸coes pr´e-estabelecidas ou em tempo real oriundas de comandos do usu´ario, assim como receber atualiza¸coes para melhoria cont´ınua

do produto (Firmware Update).  Na parte  de Software, a utiliza¸c

o de novas tecnologias

para modelagem de aplicac˜oes mobile e desktop, como React Native e Electron.js, garantir˜ao a cria¸cao de interfaces amig´aveis para rotinas  de cadastro,  atualizac˜ao, monitoramento e controle dos processos da cisterna.  Por  fim, na parte de Hardware,  sera˜o desenvolvidos: placas de circuito impresso, com dispositivos SMD - Surface Mounted Device, possuindo

todas as estruturas de alimenta¸cao, convers

o de sinais, comunica¸cao, entre outros; pecas

estruturais, com base em manufatura aditiva, para a implementac˜ao in loco.

Palavras-chave: IoT  - Internet of Things.  Smart  Things.  Intranet. Cisterna Inteligente.

Firmware.  Hardware.  Software. React Native. Electron.js.

Figura  5.1 – Corte Esquem´atico do Sistema de Aproveitamento Proposto.  .  .  .  .  .  .    11

| Figura 5.2 – Simulac˜ao elaborada no Software Proteus. . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Figura 5.3 – Microcontrolador Philips 80C552 acoplado ao kit CW 552. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| Figura 5.4 – Visao geral do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | 13 |
| Figura 5.5 – Visualiza¸cao da interface desenvolvida no Node-RED para receber en- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tradas do usu´ario e mostrar dados dos sensores. . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | 14 |
| Figura 5.6 – Configura¸cao dos dispositivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | 15 |
| Figura 5.7 – Compara¸cao entre o layout 3D e o dispositivo f´ısico montado . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | 16 |
| Figura 5.8 – Esquema para aplica¸c˜ao do protocolo ZiWi . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | 17 |
| Figura 6.1 – Esquema de demonstra¸c˜ao de uma cisterna no subsolo |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 |
| Figura 6.2 – Esquema b´asico do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 |
| Figura 6.3 – ESP8266EX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 |
| Figura 6.4 – Alguns exemplos de m´odulos com base no ESP8266EX. |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 |
| Figura 6.5 – Vista superior do ESP-12S. . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 |
| Figura 6.6 – Vista superior do ESP32. . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 |
| Figura 6.7 – Vista superior da Raspberry Pi Zero W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 |
| Figura 6.8 – Vista superior da fonte . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 |
| Figura 6.9 – Bomda d’a´gua DC . . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 |
| Figura 6.10–Representa¸ca˜o gr´afica do sensor ACS712 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 |
| Figura 6.11–Aplica¸c˜ao t´ıpica doACS712 . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 |
| Figura 6.12–Diagrama de ativac˜ao com partida lenta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 |
| Figura 6.13–Transistor IRF1404 . . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 |
| Figura 6.14–Sensor ultrassˆonico JSN-SR04T e mo´dulo de conversa |  |  |  |  |  |  |  | o | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 |
| Figura 6.15–Va´lvula solenoide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 |
| Figura 6.16–Chave de n´ıvel RF-0H21D . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| Figura 6.17–Gerenciador de placas com suporte oficial `as placas ESP32 e ESP8266 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Figura 6.18–Fluxo de trabalho geral Yocto Project . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| Figura 6.19–Exemplos de Templates produzidos com React Native |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| Figura 6.20–Aplica¸c˜oes que utilizam Electron . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| Figura 7.1 – Visao geral do quadro Kanban criado na ferramenta Trello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | 33 |
| Figura 7.2 – Visao geral reposit´orio criado no Githubu . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | 33 |

IoT                 Internet Of Things

PCB               Printed Circuit Board

SMCC            Sistema de Medi¸c

o e Controle da Cisterna

SMCCD         Sistema de Medi¸c

o e Controle da Caixa D’a´gua

MQTT            Message Queuing Telemetry  Transport

HTTP             Hypertext Transfer  Protocol GPIO              General Purpose  Input Output HAS               Home Automation System

DC                 Direct Current

AC                 Alternate Current

PWM             Pulse-Width Modulation

NF                  Normalmente Fechada

IDE                Integrated Development Environment

CLI                Command  Line Interface

GUI                Graphic  User Interface

HTML           HyperText Markup Language

CSS                Cascading Style Sheet

1                 INTRODUC¸ A˜O  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       7

2                 PROBLEMA´TICA    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       8

3                 OBJETIVOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       9

3.1              Objetivo  geral  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     9

3.2              Objetivos  espec´ıficos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     9

4                 HIPO´ TESE E JUSTIFICATIVA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     10

4.1              Hipotese   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10

4.2              Justificativa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10

5                 TRABALHOS RELACIONADOS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      11

5.1              Automa¸c˜ao  e Controle  em  Sistema  de  Aproveitamento  de

A´ gua  da

Chuva  para  Fins N˜ao Pot´aveis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    11

5.2              Automa¸c˜ao  residencial Usando  protocolo MQTT,  NODE-RED  e

Mosquitto Broker com ESP32 e ESP8266   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   13

5.3              Desenvolvimento de plataformas embarcadas aplicadas  a implementa-

¸c˜ao de Smart Buildings com base no framework SmartLVGrid  .   15

| 6 6.1 | and ZigBee-WiFi Sensor Nodes . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FUNDAMENTAC¸ A˜O TEO´ RICA . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . |  | 18 |
|  | An´alise de funcionamento e aplica¸c˜ao de uma cisterna |  | . | . | . | . | . | . . | . | . | 18 |
| 6.2 | Elementos de Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 20 |
| 6.2.1 | Os microcontroladores ESP8266 e ESP32 . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 20 |
| 6.2.2 | A Raspberry Pi Zero W . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 22 |
| 6.2.3 | A fonte de alimentac˜ao DC . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 23 |
| 6.2.4 | A motobomba ou bomba d’a´gua . . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 23 |
| 6.2.5 | O sensor de corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 24 |
| 6.2.6 | Os elementos de ativa¸c˜ao e desativa¸cao . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 25 |
| 6.2.7 | O sensor de distaˆncia ultrassˆonico . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 26 |
| 6.2.8 | A va´lvula solenoide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 27 |
| 6.2.9 | A chave de n´ıvel tipo boia . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 27 |
| 6.3 | Elementos de Firmware . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 28 |
| 6.3.1 | O Ambiente de Desenvolvimento Integrado Arduino . | . | . | . | . | . | . | . . | . | . | 28 |

5.4              Design, Implementation and Practical Evaluation of an IoT Home Au- tomation System  for Fog Computing Applications Based  on MQTT

6.3.2           Modelagem de um SO embarcado  com Yocto Project  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   29

| 6.4 | Elementos de Software . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1 | O framework React Native | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 6.4.2 | O framework Electron . . . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |

7                 METODOLOGIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     32

7.1              Levantamento do referencial bibliogr´afico e capacita¸c˜ao .  .  .  .  .  .  .  .  .   33

| 7.2 | Desenvolvimento dos elementos de Hardware . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 | Desenvolvimento dos elementos de Firmware . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 |
| 7.4 | Desenvolvimento dos elementos de Software . . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 |

8                 CRONOGRAMA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     35

REFEREˆNCIAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     37

1  INTRODUC¸ A˜O

A a´gua ´e um recurso b´asico para  a sustenta¸cao humana em um ambiente e ao

longo do tempo v´arias civiliza¸c

es evolu´ıram e padeceram em fun¸c˜ao de sua rela¸cao de uso

com este recurso. Nos u´ltimos anos, crises relacionadas  ao abastecimento e a` qualidade da a´gua pota´vel tˆem sido observadas em todo o Globo. Tomando  o Brasil como exemplo, percebe-se uma distribui¸c˜ao desigual: No norte do pais ha´ grandes reservas de a´gua, por´em nas regio˜es Nordeste e Sudeste ha´ problemas de escassez e polui¸c˜ao dos rios.

A regia˜o norte, possuindo a maior reserva de a´gua pot´avel do Brasil ´e, segundo a Globo, a regia˜o que possui ´ındices mais altos  de desperd´ıcio. O desperd´ıcio pode ser encontrado no ambiente dom´estico, falta de orienta¸cao e nas v´arias etapas  do processo: coleta, armazenamento, processamento e finalidade final do recurso.

A aplicac˜ao de uma cisterna  automatizada garante uma supervisao  do n´ıvel de a´gua constantemente assim como o controle/acionamento de bombas para alimenta¸cao de tanques ou caixas d’agua para  tarefas espec´ıficas trazendo comodidade  e fomentando os motivos de aplica¸cao. O aproveitamento pode contribuir muito tamb´em para a reduc¸˜ao da incidˆencia de inunda¸c˜oes nas grandes cidades decorrentes  do volume excessivo de chuvas em determinadas ´epocas do ano. Isso porque o excesso de ´areas impermeabilizadas nos

ambientes urbanos, ´e um dos fatores preponderantes para ocorrˆencia de enchentes, pois a

a´gua da chuva n˜ao tem como infiltrar no solo e chegar ao len¸col fre

tico, acumulando-se

nas ruas e transbordando nos rios. Assim, a implantac˜ao de sistemas de reaproveitamento dessas a´guas iria reduzir sensivelmente esse problema.

2  PROBLEMA´TICA

Segundo a Gartner, Inc BizMeet desde 2017 existem mais objetos conectados  a` Internet do que as 7 bilh˜oes de pessoas no mundo. Isso demonstra uma crescente busca pela obten¸cao e controle das mais diversas tarefas. Os objetos e dispositivos est˜ao adquirindo funcionalidades as quais  se identificam  com os ramos  da  IoT,  tornando-se poss´ıvel a concep¸cao de diversas  melhorias  no funcionamento, atrav´es da obten¸cao e distribuic¸˜ao

de dados. A utiliza¸cao da Internet das Coisas esta´ t

o conectada  ao nosso cotidiano que

ocasiona o nascimento de tecnologias  necessariamente conectadas, como Smart  Home e

Smart  Buildings.

Diante  disso, em ambientes  como na regi˜ao  Amazˆonica,  onde ha´ altos ´ındices

de precipita¸c

o, a implantac˜ao  de cisternas  para  utiliza¸c

o da a´gua  da chuva  se torna

bastante vi´avel. Sabe-se que a a´gua da chuva  n˜ao ´e pr´opria para  o consumo  e para  o preparo  de alimentos, por´em a mesma pode ser utilizada em afazeres como limpeza de locais e tamb´em em descargas de banheiros,  onde ha´ o maior n´ıvel de desperd´ıcio.

Em virtude  do que foi mencionado,  a aplicac˜ao  de uma  cisterna  se torna algo

vi´avel para  a economia de a´gua ajudando na conserva¸c˜ao do meio ambiente, por´em, a

automa¸cao do processo de coleta e distribui¸c

o trar

reais vantagens quando comparada `a

um processo manual? Quais ser˜ao os problemas recorrentes ao se implementar tal sistema? Sera´ poss´ıvel uma aplicac˜ao em diversos contextos e localidades? O aux´ılio de tecnologias como o WIFI  unido a` IoT  far´a com que a aplica¸cao seja mais vantajosa? A utiliza¸c˜ao

da  a´gua  coletada  por  meio de uma  cisterna  automatizada,  onde  haver´a  gastos,  como

consumo energia el´etrica, aplicac˜ao de sensoriamento,  motobombas,  sistemas hidra´ulicos, entre outros, trar´a benef´ıcios financeiros quando comparado  a` utiliza¸cao de ´agua atrav´es, unicamente, da rede tradicional?

3  OBJETIVOS

3.1    Objetivo  geral

O objetivo desse trabalho de conclusao de curso ´e a elabora¸cao e aplica¸c˜ao de um

sistema automatizado de coleta, armazenamento e distribui¸c

o de ´agua da chuva com base

em uma cisterna pluvial. Realizando medi¸coes de volume, atrav´es de sensores, acionamento de va´lvulas solenoides e motobombas por meio de comandos via interfaces desktop e mobile, o projeto  tamb´em contara´ com a elabora¸c˜ao de placas  de circuito impresso  - PCB’s,  o uso de microcontoladores e microprocessadores em conjunto com diretrizes  de Internet das Coisas - IoT, assim como o uso de Frameworks  atuais  baseados em Javascript para cria¸cao de interfaces Homem-M´aquina.

3.2    Objetivos  espec´ıficos

(a)  Elaborar um mo´dulo denomiado SMCC - Sistema de Medic¸˜ao e Controle da Cisterna

para aplica¸cao no reservat´orio principal, realizando medi¸c˜oes de n´ıvel, acionamento

de motobomba, direcionamento do fluxo de a´gua e possuindo  conex dispositivos via  Wi-Fi.

o com outros

(b)  Elaborar um  mo´dulo  denominado  SMCCD  - Sistema  de  Medic¸˜ao  e Controle da Caixa D’´agua para aplica¸cao no reservat´orio auxiliar,  realizando medi¸coes de n´ıvel, direcionamento do fluxo de a´gua e possuindo  conexa˜o com outros dispositivos via Wi-Fi.

(c)  Elaborar um aplica¸cao Android  Mobile (denominada SCCP  APP) e Desktop (deno-

minada  SCCP  DESKTOP) para  executar as a¸c

es: ativa¸cao e desativac˜ao de uma

bomba  d’´agua, direcionamento do fluxo de a´gua, visualiza¸cao de dados provenien-

tes de sensores e a possibilidade  de definir as condi¸c acionamento autom´atico;

es que executem rotinas  de

(d)  Elaborar um  sistema  operacional  embarcado   conciso  (baseado  em  kernel  Linux ) aplicando-o  a  um  microprocessador.  O  dispositivo deve  possuir  conex˜ao com a Intranet e servir como uma  central de controle e armazenamento de dados,  bem como ser hospedeiro do servi¸co de Broker MQTT ;

(e)  Incluir no sistema, rotinas de calibrac˜ao para configurar os n´ıveis e estados de opera¸c˜ao em cisternas e caixas d’´aguas de tamanhos e formatos diferentes.

(f )  Organizar  um reposito´rio online  para  realiza¸c˜ao de futuros  updates  ou upgrades  do

firmware embarcado;

(g)  Planejar  a implementa¸c˜ao in loco, analisando todos os fatores estruturais. Adqurir ou confeccionar instrumentos para prote¸cao e suporte dos itens citados nos quesitos (a) e (b).

4  HIPO´ TESE E JUSTIFICATIVA

4.1    Hipotese

A inclusao da IoT  nos mais diversos processos nos traz mu´ltiplos benef´ıcios, como:

obter maiores informa¸c

es e atuar sobre tais processos. Automatizar  tarefas que s

o, muitas

vezes repetitivas ou mesmo insalubres faz com que as tecnologias denominadas  Smart  se tornem cada vez mais um foco de pesquisa e desenvolvimento.

No aˆmbito do meio ambiente, a implanta¸cao de uma cisterna  garante um menor desperd´ıcio de a´gua, utilizando-a para  tarefas  espec´ıficas assim como uma economia no consumo. Por´em a implantac˜ao de uma cisterna  como na˜o atrai indiv´ıduos pois existe a necessidade  de trabalho bra¸cal assim como a constante ana´lise da quantidade de a´gua dispon´ıvel.

Esse TCC  busca  elaborar  uma  cisterna  autˆonoma  trazendo  benef´ıcios,  primei-

ramente financeiros, e tamb´em ecol´ogicos assim como benef´ıcios da comodidade  para  a

retirada  e verificac˜ao dos n´ıveis de a´gua, tornando a ideia da aplica¸c

o mais atraente para

poss´ıveis clientes, em caso do projeto se tornar um produto. Com a redu¸c

o significativa

de consumo de a´gua, ser como economia.

4.2    Justificativa

poss´ıvel que o investimento de constru¸c

o e aplica¸cao retorne

Buscando estar de acordo com a convergˆencia de produtos e processos conectados

em rede, percebeu-se a necessidade e oportunidade  da utiliza¸cao de conceitos e tecnologias

emergentes nos contextos atuais,  como Smart  Things. A aplica¸c

o de servi¸cos que unam

a busca  pela preserva¸c˜ao ambiental e conceitos citados anteriormente se destacam por possibilitar uma gama de vantagens em qualquer processo.

O presente trabalho se justifica pelos altos ´ındices de precipita¸cao na regi˜ao do

Estado  do Amazonas,  onde sera´ aplicado.  A coleta  de a´gua da chuva  acarretara´, al´em da diminui¸cao do consumo  de ´agua (trazendo economia para  o usua´rio e ajudando na

preserva¸cao ambiental), em uma distribui¸cao mais inteligente da ´agua na˜o pot

vel: que

pode ser utilizada para  limpezas,  descargas  e at´e irrigac˜oes; e em uma  motiva¸c investimentos futuros reduzindo, ainda mais, os gastos de implementa¸c˜ao.

o para

O projeto trar´a motiva¸coes e investidores para aplica¸c˜ao de novas pesquisas focadas em contextos diferentes dentro do estado, onde ha´: I. lugares que na˜o possuem estruturas de rede ou que demandam comunica¸cao `a grandes  distaˆncias: utiliza¸cao de tecnologias como LoRaWan,  SigFox e Zigbee; II. lugares que na˜o possuem energia el´etrica: uni˜ao dos

conceitos desse trabalho  com fontes renov

veis, como alimentac˜ao fotovoltaica.

5  TRABALHOS RELACIONADOS

5.1    Automa¸c˜ao  e Controle em Sistema  de Aproveitamento  de A´ gua da Chuva  para

Fins N˜ao Pot´aveis

Autora: Lilia Rodrigues Lucas Magalha˜es

Este trabalho de conclus

o de curso realizado por Lilia Rodrigues Lucas Magalha˜es

pelo Centro Universit

rio de Bras´ılia - UniCEUB apresenta uma protosta muito semelhante

ao trabalho a ser desenvolvido.

A ideia deste projeto foi demonstrar  o funcionamento automatizado  de um sistema

(representado na Figura 5.1 ) de aproveitamento de a´gua de chuva por meio da elabora¸cao

de um  prot

tipo  composto  pela  maquete  de um  banheiro,  confeccionada  em madeira,

juntamente  com  trˆes  reservat´orios  em  acr´ılico.  Esse  cena´rio  representa o sistema  de

distribui¸cao de

a´gua  de chuva  dentro  de uma  residˆencia  e destina-se  `a  utiliza¸cao  em

descarga sanit´aria.

Figura  5.1 – Corte Esquema´tico do Sistema de Aproveitamento Proposto.

O projeto,  implementado fisicamente  e virtualmente  no software  Proteus (Fi- gura 5.2), foi baseado para uma aplica¸cao sem a conex˜ao com redes remotas  e utilizando

componentes  eletr

nicos mais simples, como portas anal´ogicas. O microcontrolador uti-

lizado foi o Philips  80C552  acoplado  ao Kit CW 552, considerado  defasado atualmente.

Esse trabalho  fomentou a ideia da utilizac˜ao de va´ do fluxo de a´gua, assim como m´etodos para medi¸c rotinas  de funcionamento do microcontrolador.

lvulas solenoides para  direcionamento o de n´ıvel e uma abordagem  sobre as

Figura  5.2 – Simulac˜ao elaborada  no Software Proteus.

Figura  5.3 – Microcontrolador  Philips 80C552 acoplado ao kit CW 552.

5.2    Automa¸c˜ao  residencial Usando  protocolo  MQTT, NODE-RED e Mosquitto

Broker com ESP32 e ESP8266

Autor:  Victor Ferreira  Martins

Este trabalho de conclusao de curso desenvolvido por Victor Ferreira Martins teve o objetivo de propor uma solu¸cao de automa¸c˜ao residencial que fosse capaz de integrar trˆes diferentes sistemas em uma casa: monitoramento de temperatura, alarmes de seguran¸ca e acionamento de ilumina¸c˜ao e tomadas. O objetivo dessa integra¸cao foi ajudar  a alcan¸car trˆes dos grandes objetivos da automa¸c˜ao residencial: conforto, seguran¸ca e economia de energia. Como carater´ısticas importantes destacam-se:  a utiliza¸c˜ao do protocolo MQTT para  comunica¸c˜ao  atrav´es  do Mosquitto  Broker,  assim  como o uso  da  ferramenta de

programa¸c

o visual Node-RED  e dos microcontroladores ESP32  e ESP8266.

Em rela¸cao ao trabalho pode-se abstrair  os seguintes dados:

1. A utiliza¸cao do protocolo MQTT,  por meio do Broker Mosquitto em conjunto com os microcontroladores da ESPRESSIF ;

2. A utiliza¸c˜ao de diversos sensores, validando que a conex˜ao e transferˆencia de dados atrav´es do protocolo MQTT ;

3. Uma  abordagem  para  a organiza¸cao  dos t´opicos  MQTT   (Tabela 5.1), definindo

dispositivos de publicac˜ao (publishers) e de inscric¸˜ao (subscribes);

4. A utiliza¸c

o do Node-RED como agente de interfaceamento do projeto (Figura  5.1).

Figura  5.4 – Visao geral do projeto.

Figura  5.5 – Visualiza¸cao da interface desenvolvida no Node-RED  para  receber entradas do usu´ario e mostrar  dados dos sensores.

Tabela  5.1 – Organiza¸c

o dos t´opicos MQTT.

| Dispositivo | Inscric¸˜ao |  |  |  |  | Publica¸c˜ao |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP8266 | casa/escrit | rio/esp8266/movimento |  |  |  | casa/escrito | rio/esp8266/temperatura |  |
|  | o |  |  |  |  | casa/escrit´orio/esp8266/umidade |  |  |
| (Escritorio) | casa/escrit |  | rio/esp8266/tomada |  |  | casa/escrit | orio/esp8266/movimento/ |  |
|  |  | o |  |  |  |  | estado |  |
|  | casa/escrit |  |  | rio/esp8266/luz |  | casa/escrit | orio/esp8266/movimento/ |  |
|  |  |  | o |  |  |  | notificac˜ao |  |
|  | casa/esp32/cozinha/fuma¸ca |  |  |  |  | casa/cozinha/esp32/temperatura |  |  |
| ESP32 | casa/cozinha/esp32/ |  |  |  |  | casa/cozinha/esp32/umidade |  |  |
| (Cozinha) | tomada |  |  |  |  |  |  |  |
|  | casa/cozinha/esp32/luz |  |  |  |  | casa/cozinha/esp32/fuma¸ca/estado |  |  |
|  |  |  |  |  |  | casa/cozinha/esp32/fuma¸ca/notifica¸c |  | ao |
| ESP32 | casa/escrit | orio/esp8266/notifica¸c |  |  | ao | - |  |  |
| (Sala de estar) | casa/cozinha/esp32/notificac˜ao |  |  |  |  |  |  |  |

5.3    Desenvolvimento de plataformas embarcadas aplicadas a implementa¸c˜ao de Smart

Buildings com base no framework SmartLVGrid

Autor:  Rubens de Andrade  Fernandes

Este  trabalho de conclusao de curso desenvolvido  por Rubens  de Andrade  Fer- nandes pela Universidade  do Estado  do Amazonas concentrou-se no desenvolvimento  de algor´ıtimos para software embarcado e dispositivos de hardware, associados a plataformas microcontroladas e microprocessadas, com o objetivo de realizar a convergˆencia smart buil- ding em sistemas de ilumina¸cao e medi¸cao de energia el´etrica sem recursos de automa¸cao, comunica¸cao e controle.

Os pontos relevantes deste trabalho em rela¸cao a` para implementa¸c

o deste TCC

esta˜o na cria¸cao de rotinas  de cadastro  geradas exclusivamente pelos microcontroladores

ESP32  utilizados (Figura  5.6).

Figura  5.6 – Configura¸cao dos dispositivos

Essa  rotina  de cadastro  faz com que o microcontrolador forne¸ca um ponto  de acesso local possibilitando qualquer  o acesso de qualquer  dispositivo. Ao realizar  uma conex˜ao atrav´es de um computador ou smartphone, por exemplo, o usua´rio pode informar dados de cadastro  como para o dispositivo operar em rede.

O segundo ponto que se pode destacar  desse trabalho  foi a cria¸cao de bibliotecas

que auxiliam na opera¸cao do microcontrolador como demonstrado  na tabela abaixo.

Tabela  5.2 – Bibliotecas implementadas para elabora¸c

o do firmware

Bibliotecas                                                Descri¸cao

DriverAcuLum          Utilizada  para  implementar os m´etodos referentes as DRFs  a serem executadas

DriverMQTT                  Utilizada  para  garantir confiabilidade  e seguran¸ca no uso do protocolo  MQTT

DriverWIFI          Utilizada  para  garantir uma conexao mais estavel, robusta  e segura na rede Wi-Fi

SaveData          Utilizada  para  armazenar os parametros do ACU-LUM

na EEPROM do ESP32

Outro ponto importante foi a confec¸cao dos mo´dulos propostos, utilizando t´ecnicas de modelagem  3D para  visualiza¸cao PCB’s  e a realiza¸c˜ao de soldagem  e inser¸c˜ao de componentes.

Figura  5.7 – Compara¸cao entre o layout 3D e o dispositivo f´ısico montado

5.4    Design,  Implementation and  Practical Evaluation of an  IoT  Home  Automation System  for  Fog Computing Applications  Based  on MQTT and  ZigBee-WiFi Sensor Nodes

Autores:  Iva´n Froiz-M´ıguez, Tiago M. Ferna´ndez- Camaram´es, Paula Fraga-Lamas e Luis Castedo

Este artigo desenvolvido por membros do departamento de engenharia de compu- tac˜ao, da Universidade  da Corun˜a, Espanha, apresentou um estudo  de caso e aplicac˜ao onde buscou-se unir duas tecnologias dentro das caracter´ısticas da IoT : WI-FI  e o proto- colo ZigBee. O protocolo ZigBee ´e muito utilizado quando  se tem a necessidade de uma comunica¸cao `a longas distaˆncias com um baixo consumo energ´etico.

O trabalho apresentou a formula¸cao de uma nova tecnologia:  o ZiWi, um HAS

-  Home  Automation System  de  computac˜ao  em  nuvem  que  preenche  a  lacuna  entre dispositivos  ZigBee e Wi-Fi,  conectando  sensores e atuadores perfeitamente para  fazer

uso de tais tecnologias em uma residˆencia. O ZiWi utiliza o Wi-Fi  para comunica¸c

o com

atuadores  j

que, em geral, ha´ a necessidade de estar continuamente operando e ouvindo

comandos  ass´ıncronos. Enquanto o ZigBee ´e aplicado  para  sensores porque ´e ideal para enviar dados em intervalos perio´dicos, a fim de economizar energia (j´a que muitos sistemas dependem de baterias).  Al´em disso, o sistema se concentra no crescente mercado de IoT  e na utilizac˜ao de sensores emergentes. Al´em disso, ZiWi faz uso da computac˜ao em nuvem, paradigma para  fornecer conectividade entre o usu´ario e os diferentes  eletrodom´esticos, na˜o apenas permitindo ao usua´rio controla´-los, mas tamb´em oferecendo a possibilidade dos dispositivos aprenderem  com bancos de dados online. Isso ´e alcan¸cado gra¸cas `a natureza distribu´ıda do ZiWi: o hardware  do controlador dom´estico ´e mantido com o m´ınimo de

execuc¸˜oes de tarefas em tempo real, delegando o processamento dos dados e as decis  es em tempo n˜ao real para servidores em nuvem remotos.

Com a utilizac˜ao o Wi-Fi, o trabalho procurou integrar o protocolo MQTT  (como

a figura de um dispositivo Broker, a publica¸c

o e inscri¸c

o em t´opicos) para dispositivos que

trabalhavam com o protocolo ZigBee. A t´ecnica desenvolvida se tornou muito interessante para aplica¸coes em trabalhos posteriores a esse TCC, como a utilizac˜ao em ambientes mais isolados.

Figura  5.8 – Esquema para aplicac˜ao do protocolo ZiWi

6  FUNDAMENTAC¸ A˜O TEO´ RICA

A fundamenta¸c

o teorica  deste  trabalho,  estabelecida   nas  se¸c˜oes  posteriores,

evidenciar´a cada parte do projeto  com as determinadas ferramentas e recursos a serem utilizados.

6.1    An´alise de funcionamento e aplica

˜ao de uma cisterna

Para  desenvolvimento do trabalho, parte-se do princ´ıpio de uma estrutura pre- viamente constru´ıda, demostrada na  Figura  6.1. A partir dos elementos dessa  figura, evidenciados na Tabela 6.1, ´e poss´ıvel realizar uma an´alise sobre o que pode ser automati- zado, levando em considerac˜ao as vari´aveis e caracter´ısticas do sistema.

Figura  6.1 – Esquema de demonstrac˜ao de uma cisterna  no subsolo

Fonte: Adaptado (ECOMONTES, 2016)

7	Caixa d’´agua auxiliar               Caixa d’´agua convencional  com alimenta¸c˜ao oriunda  da bomba  d’´agua

8	Caixa d’´agua convencional                Caixa d’´agua padr˜ao com alimenta¸c˜ao da esta¸c˜ao de ´agua da cidade

Liga¸c˜ao utilizada  para  abastecer  a caixa d’´agu

9	Elo de liga¸c˜ao                             auxiliar  quando  a cisterna est´a seca ou em manuten¸c˜ao

10	Distribuidor                             Elementos de distribui¸c˜ao de ´agua para  pontos  estrat´egicos

Tabela  6.1 – Identifica¸c˜ao dos elementos daFigura  6.1.

Apos´   a evidenciar todas as caracter´ısticas da estrutura citada anteriormente o um diagrama foi criado tendo em vista  a esquematiza¸c˜ao, a organiza¸c˜ao e o esclarecimento dos requisitos.

| Identificador | Elemento |  |  |  | Descri¸c˜ao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calha coletora |  |  |  | Elemento convencional para coleta e descarte de agua da chuva |
| 2 | Filtro A (cascalho fino) |  |  |  | Elemento para realiza¸c˜ao de filtragem de pequenas impurezas |
| 3 | Filtro B (cascalho grosso) |  |  |  | Elemento para realiza¸c˜ao de filtragem de impurezas |
| 4 | Tubula¸c |  | o de descarte |  | Tubula¸cao utilizada como rota de escoamento quando o reservatorio nao est´a em uso ou est´a cheio |
| 5 | Reservat |  | rio de coleta |  | Cisterna propriamente dita |
| 6 | Motobomba |  | ou bomda d’ | gua | Elemento utilizado para realizac˜ao do ganho de eleva¸c˜ao da agua |
|  |  |  |  |  | a |

Figura  6.2 – Esquema ba´sico do projeto.

Fonte: Propria

6.2    Elementos  de Hardware

6.2.1   Os microcontroladores ESP8266 e ESP32

O ESP8266 (Figura 6.3)´   e um chip microcontrolador da fabricante chinesa Espres- sif Systems. Constru´ıdo em torno de um processador Tensilica Xtensa  LX3, inclui Wi-Fi on-board. Originalmente  concebido como um adaptador UART  para Wi-Fi  (utilizado em tablets), permitindo que outros microcontroladores se conectem a uma rede Wi-Fi  e fac¸am conexo˜es TCP/IP simples usando comandos do estilo Hayes, o ESP8266  rapidamente se tornou popular como um microcontrolador autˆonomo devido ao seu ponto de pre¸co baixo.

Figura  6.3 – ESP8266EX.

Fonte: DIGIKEY, 2020

Apesar  da falta de documenta¸c

o inicial, uma  grande  comunidade  foi formada

em torno  do ESP8266,  e a comunidade  integrou e deu suporte ao firmware  para  o chip, fazendo-o compat´ıvel com a plataforma Arduino. Embora o chip ESP8266  seja feito pela

Espressif, existem diversos mo´dulos criados para aplica¸c

es distintas (Figura  6.4).

Figura  6.4 – Alguns exemplos de mo´dulos com base no ESP8266EX.

Fonte: FILIPEFLOP, 2020

Dentre os modelos, o ESP-12S  (Figura  6.5) ´e um mo´dulo, baseado no microcon- trolador ESP8266EX,  que ser´a aplicado  neste  projeto  por ser recente,  externar apenas pinos utilizaveis e possuir 14 GPIOs  - General  Purpose  Input  Output  sendo ideal para  a leitura de uma gama de sensores.

Figura  6.5 – Vista superior do ESP-12S.

Fonte: FILIPEFLOP, 2020

O  ESP32,  apresentado naFigura 6.6, ´e um    chip  tamb´em desenvolvido  pela Espressif Systems. Ele fornece al´em da conectividade Wi-Fi, tamb´em presente no ESP8266, a possibilidade  de conexa˜o Bluetooth.  Possuindo  tamb´em uma  maior  perfomance   em aˆmbitos de processamento (dois nu´cleos), o ESP32  fornece uma  maior  quantidade de GPIOs,  que totalizam 34. Embora  o dispositivo seja tecnicamente apenas o chip, existem tamb´em diversos mo´dulos fabricados por empresas para aplica¸coes espec´ıficas que carregam o nome ”ESP32 ”, como o da figura abaixo.

Figura  6.6 – Vista superior do ESP32.

Fonte: DIGIKEY, 2020

6.2.2   A Raspberry  Pi Zero W

A Raspberry Pi Zero W ´e basicamente um computador de placa u´nica. Ela possui recursos como slot para  cart˜ao microSD,  conectores  HDMI  e de cˆamera, conectividade Wi-Fi  e Bluetooth 4.0, um conector  macho de entrada-sa´ıda (GPIO) de 40 pinos e mini

conector de alimenta¸c

o + 5VDC. O microcontrolador baseado no processador BCM2835

ARMv7 system-on-chip (SoC)  alimenta o Pi Zero W.

Essa versao de Hardware ´e muito compacta, ficando no meio termo entre as fazes de prototipa¸cao e aplica¸cao. Com o microprocessador ARM BCM2835 de 1GHz, memo´ria RAM  de 512MB e um sistema  operacional  enxuto instalado, a Raspberry Pi Zero W ´e

ideal para rodar aplica¸c

es como um Broker MQTT.

Figura  6.7 – Vista superior da Raspberry  Pi Zero W

Fonte: SPARKFUN, 2020

6.2.3   A fonte de alimenta¸c˜ao DC

Para alimentac˜ao el´etrica de todos os dispositivos eletroˆnicos envolvidos no processo

de automac

a˜o da cisterna,  a fonte chaveada 12V/10A  representada na Figura 6.8, ´e ideal

por possuir caracter´ısticas robustas, como prote¸c˜ao mecanica  e eletrˆonica. Esse tipo de fonte tamb´em disponibiliza  v´arios conectores  de sa´ıda, os quais podem ser interligados para pontos espec´ıficos de alimenta¸c˜ao.

Figura  6.8 – Vista superior da fonte

Fonte: AMAZON, 2020

6.2.4   A motobomba  ou bomba d’a´gua

A bomda  d’´agua selecionada,  Figura  6.9 , trabalha com fontes de alimenta¸cao de correntes cont´ınuas (DC ) o que permite um maior controle do funcionamento atrav´es de sistemas  microprocessados. Essa bomba  opera a 12V, com potˆencia ma´xima de 80W. Ela possui a capacidade de exercer uma vaz˜ao de 5,5L/min  com ganho de eleva¸c˜ao de no ma´ximo 40m.

Figura  6.9 – Bomda d’a´gua DC

Fonte: ENERGIA TOTAL, 2020

6.2.5   O sensor de corrente

O sensor de corrente ACS712 selecionado ´e barato e oferece precisao em solu¸coes

para  detec¸c

o de corrente AC ou DC na indu´stria, comercial e sistemas de comunica¸c  o.

O dispositivo permite f´acil implementa¸c

o: aplica¸coes t´ıpicas incluem controle de motor,

detecc˜ao  de carga  e gerenciamento,  fontes  de alimenta¸c˜ao  comutadas e sobrecorrente protec˜ao contra falhas.

Figura  6.10 – Representa¸c˜ao gr´afica do sensor ACS712

Fonte: ALEGRO, 2020

O dispositivo consiste em um operador  Hall linear preciso, a corrente aplicada flui atrav´es  do material  de cobre gerando  um  campo  magn´etico  que ´e  detectado pelo Hall integrado e convertido em um proporcional  de tens˜ao. A precisao do dispositivo ´e otimizada por meio do fechamento proximidade do sinal magn´etico ao transdutor Hall. A resistˆencia interna do material condutor atinge  uma m´eddia de 1,2mΩ, proporcionando baixa potˆencia. De acordo datasheet  do componente, pode-se observar a simples aplica¸c˜ao t´ıpica representada na figura abaixo.

Figura  6.11 – Aplica¸c˜ao t´ıpica doACS712

Fonte: ALEGRO, 2020

6.2.6   Os elementos de ativa¸c

o e desativa¸cao

Tendo em vista os elementos descritos nos itens anteriores, tornou-se necessario a implementac˜ao de um circuito para ativa¸cao e desativac˜ao da bomba d’´agua assim como a

execuc¸˜ao de t´ecnicas de prote¸c˜ao e isolamento.

O diagrama  desenvolvido no software Proteus  (Figura  6.12) mostra  a integra¸c  o de como seria o sistema de ativa¸c˜ao e desativa¸cao da motobomba.

Figura  6.12 – Diagrama  de ativa¸cao com partida lenta

Fonte: Propria

A partir deste diagrama  utilizou-se t´ecnicas de partida lenta atrav´es do chavea- mento transistorizado (BC337 ). Por meio do PWM - Pulse-Width Modulation oriundo do microcontrolador, o transistor realiza a altera¸cao sobre o valor eficaz de tens˜ao aplicada na bomba d’´agua.

Para  satura¸cao do transistor IRF1404  (Figura  6.13) foi desenvolvido o circuito

dobrador  de tensao tamb´em evidenciado na Figura 6.12. A ideia desse circuito ´e garantir

uma queda de tens

o entre GATE  e SOURCE duas vezes maior (em torno de 24V ) que a

tensao de alimentac˜ao do circuito.

Figura  6.13 – Transistor IRF1404

Fonte: ALLDATASHEET, 2020

6.2.7   O sensor de distˆancia ultrass

nico

O Sensor Ultrass

nico de Distˆancia selecionado foi o JSN-SR04T, desenvolvido

exclusivamente para aperfei¸coar projetos de rob´otica e microeletrˆonica, mostrando-se capaz de medir distaˆncias, em rela¸c˜ao a objetos, na faixa entre 25cm a` 150cm.

Figura  6.14 – Sensor ultrassonico JSN-SR04T  e mo´dulo de conversao

Fonte: USINAINFO, 2020

O ponto interessante desse sensor ´e sua ampla  e eficiente resistˆencia a` umidade, sendo principalmente utilizado em ambientes u´midos, permitindo  manter ampla distaˆncia

do microcontrolador. Ele possui com um fio de 2,5 metros  de comprimento e um mo´dulo especialmente desenvolvido para atuar em conjunto com microcontroladores necessitando de apenas quatro  portas de conex˜ao: 5V (VCC),  Trig (RX),  Echo (TX)  e GND.

O funcionamento ´e simples, o sensor emite sinais ultrassonicos que s˜ao refletidos ao

atingirem determinado objeto. Esses sinais refletidos retornam  ao sensor e s˜ao processados,

tomando  como base o tempo  de emiss

o e recep¸c

o atrav´es  do mo´dulo.  Em pesquisas

realizadas  esse sensor apresentou-se ser muito eficiente para  a realizac˜ao da medic¸˜ao de n´ıvel.

6.2.8   A v´alvula solenoide

O modelo de v´alvula solenoide selecionado possui caracter´ısticas como: 1/2” x 1/2”, tensao de operac˜ao em torno de 12V e consumo m´edio, quando ativada, de 120mA. Possui o objetivo de controlar o fluxo de a´gua por meio de comandos el´etricos e pode ser utilizada em sistemas  de irriga¸cao, tratamento de a´gua ou em qualquer  projeto  que necessite de um controle sobre o fluxo de l´ıquidos. Essa v´alvula em seu estado desenergizado impede o fluxo de l´ıquido (NF - Normalmente  Fechada), isso garante que durante a eventual falta de energia o l´ıquido se mantera´ contido.

Figura  6.15 – V

lvula solenoide

Fonte: SMART  KITS,  2020

6.2.9   A chave de n´ıvel tipo boia

Para  quest

es de  seguran¸ca a  chave  de  n´ıvel  RF-0H21D   sera´

utilizada  para

fomentar a redundaˆncia do sistema, caso acontecam falhas na medi¸c˜ao do sensor citado na sec˜ao 6.2.7. Essa chave indicar´a para o microcontrolador, por meio de contato el´etrico, o momento exato para desativa¸cao da bomba d’´agua, evitando poss´ıveis vazamentos.

Figura  6.16 – Chave de n´ıvel RF-0H21D

Fonte: SMART  KITS,  2020

6.3    Elementos  de Firmware

6.3.1   O Ambiente de Desenvolvimento Integrado Arduino

A plataforma Arduino,  criada  em 2005, n˜ao abrange  somente as placas  micro- controladas mas tamb´em agrega-se de uma Interface de Desenvolvimento, ou seja uma IDE, que possui um compilador  C++. A utilizac˜ao dessa IDE se tornou ta˜o difundida atualmente que grandes empresas de tecnologia tˆem buscado tornar ou fabricar microcon-

troladores completamente compat´ıveis com a interface. Com esta interface, ser

poss´ıvel

a programa¸c˜ao dos microcontroladores ESP8266  e ESP32  de maneira  facilitada  e sem a necessidade do aprendizado de uma nova liguagem. Todas as funcionalidades, como rotinas

de conexa˜o HTTP  e/ou MQTT  atrav´es do Wi-Fi, Interrup¸c sao completamente acess´ıveis.

o, Timers, Modos de Energia

Figura  6.17 – Gerenciador  de placas com suporte  oficial a`s placas ESP32  e ESP8266

Fonte: Propria

6.3.2   Modelagem de um SO embarcado  com Yocto Project

O Yocto Project  ´e um projeto colaborativo de c´odigo aberto que fornece modelos, ferramentas e m´etodos facilitando a cria¸c˜ao de sistemas personalizados baseados em Linux

para  implanta¸c

es de sistemas  embarcados  em dispositivos  conectados,  servidores  ou

ambientes virtuais,  independentemente da arquitetura de hardware.

Por ser um projeto open source, opera com uma estrutura de governan¸ca hier´arquica baseada  na meritocracia e gerenciada por seu arquiteto-chefe. Isso permite que o projeto permane¸ca independente de qualquer um de seus organizadores membros, que participam de va´rias maneiras e fornecem recursos para o projeto.

O projeto ´e apoiado e administrado  por l´ıderes da indu´stria de alta tecnologia que

se comprometeram financeiramente, com suporte de plataforma e esfor¸cos de marketing

para tornar o Yocto Project  um padr

o seguro, esta´vel e adapt

vel da indu´stria.

Figura  6.18 – Fluxo de trabalho geral Yocto Project

Fonte: Adaptado (yoctoproject.org, 2020)

6.4    Elementos  de Software

6.4.1   O framework React Native

Baseado no React,  para  desenvolvimento WEB, o React  Native ´e um framework

de codigo aberto desenvolvido pela equipe do Facebook que suporta a cria¸c˜ao de aplicativos

mobile multiplataforma (Android  e iOS), sem que haja  a preocupa¸c

o de lidar  com as

linguagens padr˜oes como Java  ou Swift, usando apenas Javascript. Como ponto positivo, ao contr´ario de outros frameworks com o mesmo propo´sito, todo c´odigo desenvolvido com React Native sera´ convertido para a linguagem nativa do sistema operacional, o que torna o aplicativo mais perform´atico.

Figura  6.19 – Exemplos de Templates  produzidos com React Native

Fonte: Adaptado (instamobile.io, 2020)

6.4.2   O framework Electron

O Electron  ´e um framework  multiplataforma (Windows,  Linux e MacOS) para cria¸cao de interfaces possibilitando o usu´ario acessar servi¸cos do sistema operacional tanto via linha de comando - CLI  e interface gr´afica - GUI.

Figura  6.20 – Aplica¸c˜oes que utilizam Electron

Fonte: Adaptado (electronjs.org, 2020)

Por meio dele podemos desenvolver aplica¸c˜oes desktop utilizando HTML, CSS e Javascript. O Electron  vem com navegador  Chromium,  um projeto  open source  de onde surgiu o Google Chrome. Toda a parte visual, janelas, etc. sao renderizadas  nessa camada e o BackEnd ´e executado  em Node.js. Ambos tem acesso um ao outro via RPC  (Remote Procedure  Call).

7  METODOLOGIA

A metodologia para a realizac˜ao deste trabalho de conclus

o de curso, iniciou-se

com a criac˜ao do quadro Kanban  (Figura  7.1), para aux´ılio da organiza¸cao das tarefas, e

com a cria¸c

o do reposito´rio no Github (Figura 7.2) para armazenamento e versionamento

dos c´odigos das vertentes de Firmware  e Software do projeto. Deu-se prosseguimento com

os estudos  e levantamentos bibliogr

ficos relacionando  trˆes ´areas do projeto.  Buscou-se

encontrar os m´etodos, ferramentas,  tecnologias, bibliotecas e frameworks mais adequados

para a implementac˜ao do projeto. Diante de cada sele¸c

o feita, foram executadas ana´lises

para que fosse definido o funcionamento do sistema total, munido da combina¸c

o de cada

uma das trˆes a´reas citadas anteriormente e visando a gerac˜ao de um produto que pudesse

ser empregado no mercado: atrativo economicamente e seguindo diretrizes sustent

veis.

Primeiramente, na sec˜ao de hardware,  foram selecionados  as ferramentas para modelagem de placas de circuito impresso - PCB’s e para modelagem de pe¸cas 3D, atrav´es de manufatura  aditiva, a escolha de todos os dispositivos eletrˆonicos a serem utilizados e a an´alise do local de aplica¸cao. Posteriormente,  na parte de firmware, j´a estando selecionados os microcontroladores e o microprocessador, foram  determinadas todas  as rotinas de opera¸cao e escolhidas, respectivamente, as linguagens  para  programa´-los e o framework para cria¸c˜ao de um sistema operacional embarcado baseado em kernel Linux. Na parte de software, foram selecionadas as ferramentas para a cria¸cao de interfaces dentro da camada front-end : aplicac˜oes mobile e desktop.

Por  fim, elaborou-se  a lista de materiais necess´arios para  constru¸c˜ao o projeto, tendo objetivo de validac˜ao em ambiente  real, efetuando  testes de longos per´ıodos, averi- guando a integridade do sistema, a robustez dos componentes e a identificac˜ao de casos n˜ao previstos anteriormente, tornando poss´ıvel a aplica¸c˜ao de melhorias posteriores a entrega deste trabalho.

Figura  7.1 – Visao geral do quadro Kanban  criado na ferramenta  Trello

Fonte: Propria.

Figura  7.2 – Visao geral reposit´orio criado no Githubu

Fonte: Propria.

7.1    Levantamento do referencial bibliogr´afico e capacita

˜ao

Essa parte  do trabalho conteve-se no levantamento de referˆencias bibliogra´ficas relacionadas com os temas de IoT, programac˜ao de microcontroladores, criac˜ao de aplica¸coes com frameworks  baseados  em Javascript. Tamb´em buscou-se  a capacita¸c˜ao em cursos oferecidos pelas plataformas Alura, Udemy e Skylab (Rocketseat) o aprendizado de conteu´dos complementares ao curso de forma¸cao em engenheria  de controle e automa¸cao, como a

cria¸cao de placas de circuito impresso, treinamentos sobre Linux embarcado, implementa¸c˜ao

do protocolo  MQTT,  cria¸c˜ao de APPs  Android  com React  Native  e aplica¸c com Electron.js.

7.2    Desenvolvimento dos elementos  de Hardware

es Desktop

Nesse momento foram definidos todos os elementos de hardware  necessarios para

a execu¸c

o do projeto:  para  os dispositivos  eletrˆonicos,  documentos  como Datasheets,

cat´alogos e informativos  de dispositivos el´etricos foram coletados para  consulta durante

o decorrer  do trabalho; para  a parte  estrutural executou-se a enumera¸c

o de pe¸cas que

deveriam  o desenhadas com aux´ılio  do Software  Autodesk  Inventor   e posteriormente constru´ıdas  atrav´es  de manufatura  aditiva.  Realizou-se  uma  busca  no mercado  pelos

componentes  necess do projeto.

rios efetuando  as poss´ıveis compras e elaborando  o orcamento  geral

7.3    Desenvolvimento dos elementos  de Firmware

A definic¸˜ao  e desenvolvimento dos elementos  de Firmware se deu  apo´s  todos os levantamentos de requisitos do trabalho. Esse momento concentrou-se na escolha de tecnologias mais faceis de implementa¸cao, que tivessem uma gama de documenta¸coes e que fossem empregadas  em produtos oficiais. Para  lidar com o uso dos microprocessadores  e microcontroladores, foram feitas pesquisas visando consolidar conceitos aprendidos durante o curso de gradua¸c˜ao.

7.4    Desenvolvimento dos elementos  de Software

Para  o desenvolvimento  dos  elementos  de  Software  buscou-se  a  participa¸c˜ao

de cursos ba´sicos e avan¸cados sobre aplica¸c

es front-end,  as quais servem de conteu´do

complementar aos temas abordados na gradua¸cao em engenharia de controle e automa¸c˜ao.

Os cursos  adquiridos  trouxeram uma  s´erie de conhecimentos para  uma  maior intera¸cao entre desenvolvedor e usu´ario, possibilitando a criac˜ao de interfaces intuitivas e agregando novas informac˜oes e visoes a outros temas, como na programa¸c˜ao de sistemas embarcados.

8  CRONOGRAMA

Representa¸cao das atividades  desenvolvidas no ano de 2020.

Representa¸cao das atividades  desenvolvidas no ano de 2021.

REFEREˆNCIAS

BIZMEET. Gartner aponta tendˆencias estrat´egicas para  2017 na ´area de TI. Dispon´ıvel em: <http://news.bizmeet.com.br/>. Acesso em: 17 set. 2020.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L.; HALL, P.; SEDRA, A.; SMITH, K. Dispositivos eletroˆnicos. Editora: Person Education do Brasil Ltda,  2004.

FERNANDES, R. d. A. et al. Desenvolvimento de plataformas embarcadas aplicadas  a implementa¸cao de smart buildings com base no framework smartlvgrid. Universidade  do Estado  do Amazonas, 2019.

FROIZ-M´IGUEZ, I.; FERNA´ NDEZ-CARAME´S, T. M.; FRAGA-LAMAS, P.; CASTEDO, L. Design, implementation and  practical  evaluation of an iot home automation system for fog computing  applications based  on mqtt and  zigbee-wifi sensor  nodes.  Sensors, Multidisciplinary Digital Publishing  Institute, v. 18, n. 8, p. 2660, 2018.

GLOBO.  Desperd´ıcio de ´agua aumenta pelo terceiro ano seguido no Brasil.  Dispon´ıvel em: <globo.com>. Acesso em: 20 set. 2020.

GONZA´ LEZ, A. Embedded Linux Projects Using Yocto Project Cookbook. [S.l.]: Packt

Publishing  Ltd, 2015.

MAGALHAES, L. R. L. Automa¸cao e controle em sistema de aproveitamento de a´gua de chuva para fins n˜ao pota´veis. 2011.

MARTINS, V. F. et al. Automa¸cao residencial usando protocolo mqtt, node-red e mosquitto broker com esp32 e esp8266. Universidade  Federal de Uberlˆandia, 2019.

OLIVEIRA,  A. M. R. de; CAVALCANTI, G. O. Sistema  automatizado de controle de abasteci-mento de ´agua proveniente de po¸cos artesianos com monitoramento remoto. Revista  de Engenharia e Pesquisa  Aplicada,  v. 2, n. 2, 2017.

PERERA,  C.; LIU, C. H.; JAYAWARDENA, S.; CHEN, M. A survey on internet of things from industrial market  perspective.  IEEE  Access, Institute of Electrical  and Electronics Engineers (IEEE),  v. 2, p. 1660–1679, 2014.

YOCTOPROJECT. The yocto project. it’s not an embedded  linux distribution, it crea- tes a custom  one for you. Dispon´ıvel em: <https://www.yoctoproject.org/>. Acesso em:

20 set. 2020.